Tanımlı Üretim Rotaları (R kümesi)

| Rota ID | Ürün Tipi | İstasyon Sırası |
| --- | --- | --- |
| r = 1 | Tel Dikiş | Bielomatik2 → Shrink1+Koli → MSK |
| r = 2 | Plastik Spiral | Bielom.1 → PolarBıçak → Kugler → Plasticol → Shrink2+Koli → MSK |
| r = 3 | Plastik Spiral | Bielom.1 → PolarBıçak → Kore → Shrink2+Koli → MSK |
| r = 4 | Dbl. Metal | Bielom.1 → PolarBıçak → Kugler → Autobind → Shrink2+Koli → MSK |
| r = 5 | Dbl. Metal | Bielom.1 → PolarBıçak → CWH → Shrink2+Koli → MSK |
| r = 6 | Manuel Spiral | Bielom.1 → PolarBıçak → Kugler → ManuelSpiral → Shrink2+Koli → MSK |
| r = 7 | İplik Dikiş | Bielom.1 → PolarBıçak → Juki → Shrink2+Koli → MSK |

Model Parametreleri

pij = İş i'nin makine j'deki işlem süresi (dakika)
sij,i'j = İş i'den iş i'ye geçişte makine j'deki hazırlık (setup) süresi
di = İş i'nin teslim tarihi (due date)
wi = İş i'nin öncelik ağırlığı
capj = Makine j'nin vardiya kapasitesi (dakika)
M = Büyük sayı (Big-M sabiti)
arj = Rota r, makine j'yi kullanıyorsa 1, değilse 0

Atama Değişkenleri

xir — Rota atama değişkeni

xir ∈ {0, 1}
// İş i, rota r'ye atanırsa 1; aksi hâlde 0

yij — Makine-iş atama değişkeni

yij ∈ {0, 1}
// İş i, makine j'de işleniyorsa 1; aksi hâlde 0

Sıralama Değişkenleri

zii'j — İş sıralama değişkeni

zii'j ∈ {0, 1}
// Makine j'de iş i, iş i'den önce işleniyorsa 1

Zaman Değişkenleri

Cmax //Tüm işlerin tamamlandığı en geç zaman (makespan)

Cij ≥ 0   // İş i'nin makine j'deki tamamlanma zamanı
Ci ≥ 0   // İş i'nin son tamamlanma zamanı (makespan katkısı)
Ti ≥ 0   // İş i'nin gecikme miktarı: Ti = max(0, Ci − di)
δi ∈ {0,1}  // İş i gecikiyorsa 1 (birim gecikme cezası için)

Ci,σ(k+1) //  İş i’nin rotasındaki (k+1). makinedeki tamamlanma zamanı

Ci,σ(k)  //İş i’nin rotasındaki k. makinedeki tamamlanma zamanı

pi,σ(k+1) //İş i’nin rotasındaki (k+1). makinedeki işlem süresi

yi,σ(k+1) // İş i, rotasındaki (k+1). makinede işleniyorsa 1, aksi halde 0

Ci'j //İş i' nin makine j’deki tamamlanma zamanı

si'ij  // // Makine j’de iş i’den önce iş i' gelirse gereken hazırlık (setup) süresi

compatir // 1 ise iş i ürün tipi rota r ile uyumlu; 0 değilse atanamaz)

α + β + γ + λ = 1 // Amaç fonksiyonundaki ağırlıkların toplamı 1 olmalı (normalize edilmiş öncelikler)

Z* = Minimize Et

Z = α · Cmax + β · Σi∈I wi · Ti + γ · Σi∈I δi + λ · Σi∈I Σj∈M Σi'∈I, i'≠i sii'j · zii'j

Bileşen Açıklamaları

α · Cmax
→ Tüm işlerin tamamlandığı en son anı (makespan) minimize etmeyi hedefler.

Fabrikadaki toplam üretim süresini kısaltarak makinelerin boş kalmamasını ve bir sonraki günün işlerine bir an önce geçilmesini sağlar.

β · Σ wiTi
→ İşlerin teslim tarihlerinden di ne kadar saptığını Ti  hesaplar ve bunu işin önem derecesiyle wi çarpar.

Sadece gecikmeyi değil, özellikle öncelikli siparişlerin gecikmesini çok daha sert bir şekilde cezalandırarak bu işlerin vaktinde bitmesini sağlar.

γ · Σ δi
→ Gecikme süresine bakmaksızın, kaç tane işin söz verilen tarihten sonra bittiğini sayar.

Geciken işlerin süresinden ziyade, genel müşteri memnuniyetini korumak için toplamda geç kalan dosya/sipariş adedini azaltmaktır.

λ · Σ sii'jzii'j
→ Makinelerde bir işten diğerine geçerken harcanan ayar ve temizlik sürelerini toplar.

Benzer işleri arka arkaya dizerek makine başındaki zaman kayıplarını en aza indirmek ve verimliliği maksimize etmektir.

K1 — Her İş Tam Olarak Bir Rotaya Atanmalı

Σr∈R xir = 1    ∀ i ∈ I

Her iş mutlaka bir rotaya atanmalıdır; bir iş aynı anda iki farklı üretim hattına giremez.

K2 — Rota-Makine Tutarlılığı (Bağlantı Kısıtı)

yij = Σr∈R arj · xir    ∀ i ∈ I, ∀ j ∈ M

Eğer bir iş bir rotaya atandıysa, o rotadaki tüm makineleri kullanmak zorundadır. Bu kısıt, rota seçimi ile makine kullanımını birbirine bağlar.

// Eğer rota r seçildiyse ve o rota makine j'yi içeriyorsa → yij = 1
yij ≥ xir ∀ i,r,j (sadece arj = 1 olanlar için yazılır)

// Eğer rota r makine j'yi içermiyorsa → o rota seçildiğinde yij = 0 olmalı
yij ≤ 1 - xir ∀ i,r,j (sadece arj = 0 olanlar için yazılır)

K3 — Makine Kapasitesi Kısıtı

Σi∈I pij · yij ≤ capj    ∀ j ∈ M

Bir makinede yapılan tüm işlerin toplam işlem süresi, makinenin vardiya kapasitesini aşamaz.

K4 — Öncelik / Ardışıklık (Precedence) Kısıtı

Ci,σ(k+1) ≥ Ci,σ(k) + pi,σ(k+1) · yi,σ(k+1)
∀ i ∈ I, ∀ ardışık makine çifti (σ(k), σ(k+1)) rota r'de

Bir iş, rotasındaki bir sonraki makineye geçmeden önce mevcut makinedeki işlemini bitirmek zorundadır. Yani istasyon sırasına uymak mecburidir.

// Ardışıklık kısıtı (z ile aktivasyon)
Ci,σ(k+1) ≥ Ci,σ(k) + pi,σ(k+1) − M(1 − zi,k)

// z = 1 ise geçiş aktif, z = 0 ise kısıt pasif

K5 — Makine Çakışma Engeli (Disjunctive Kısıt)

Cij ≥ Ci'j + pij + si'ij − M·(1 − zi'ij)   ∀ i≠i', ∀ j
Ci'j ≥ Cij + pi'j + sii'j − M·zi'ij    ∀ i≠i', ∀ j

i<i',

Bir makine aynı anda sadece bir işi yapabilir. Eğer iki iş aynı makinedeyse, biri bitmeden diğeri (hazırlık süresi de eklenerek) başlayamaz. "Big-M" yöntemiyle çakışmalar matematiksel olarak engellenir.

K6 — Makespan Tanım Kısıtı

Ci ≥ Cij

Cmax ≥ Ci   ∀ i ∈ I, ∀ j ∈ M

Toplam üretim süresi , biten en son işin tamamlanma zamanından daha küçük olamaz.

K7 — Gecikme Tanımı

Ti ≥ Ci − di    ∀ i ∈ I
Ti ≥ 0    ∀ i ∈ I
δi ≥ (Ci − di) / M    ∀ i ∈ I

İşin bitiş zamanı teslim tarihini geçerse gecikme hesaplanır. Eğer gecikme varsa δi değişkeni 1 olur.

K8 — Ürün Tipi Uyumluluk Kısıtı

xir ≤ compatir    ∀ i ∈ I, ∀ r ∈ R
(compatir = 1 ise iş i ürün tipi rota r ile uyumlu; 0 değilse atanamaz)

Her iş, sadece kendi ürün tipine uygun rotalara atanabilir (Örn: İplik dikiş makinesi olmayan bir rota iplik dikiş işine atanamaz).

K9 — Değişken Sınır Kısıtları

xir, yij, zii'j, δi ∈ {0, 1}
Cij, Cmax, Ti ≥ 0
pij, di, wi, capj ≥ 0  (parametreler)

Değişkenlerin türlerini belirler (ikili, sürekli veya tam sayı).